|  | - Тольяттинский государственный университет - Институт машиностроения - Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» |
| --- | --- |

- Резание материалов

- Пример экзаменационного билета

- Задача № 1

Цилиндрическая фреза диаметром 80 мм работает с глубиной резания 5 мм.

В каком интервале должно находиться число зубьев фрезы, чтобы в процессе резания участвовало одновременно только 2 зуба?

- Задача № 2

Для условий обработки заготовки из стали 40Х сверлом диаметром 20 мм проверьте, обеспечивается ли непроворачиваемость инструмента в шпинделе станка, если сверло работает с подачей 0,25 мм/об, а его хвостовик имеет конус Морзе 2.

Эксперименты показали, что при обработке этого материала крутящий момент на сверле M= 0,7D2So0,8 (Н.м), а осевое усилие Pос = 680DSo0,7 (Н).

|  | - Тольяттинский государственный университет - Институт машиностроения - Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» |
| --- | --- |

- Резание материалов

- Пример экзаменационного билета

- Задача № 1

При помощи двухшпиндельной сверлильной головки в заготовке одновременно изготавливают отверстие диаметром 20 мм сверлом A с углом заборного конуса 110° и отверстие диаметром 18 мм сверлом B с углом заборного конуса 90°.

Насколько дальше от поверхности заготовки должна быть установлена вершина сверла A (по сравнению с вершиной сверла B), чтобы оба инструмента заканчивали рабочий ход одновременно?

- Задача № 2

При обработке стальной заготовки резцом с передним углом 0° и главным углом в плане 50° экспериментальным путем получено, чтоPy=0,4Pz, а

Pz=2040ba0,7v−0,1, Н.

Пренебрегая силами, действующими на задней поверхности инструмента, определите удельную нормальную силу и удельную силу трения на передней контактной площадке инструмента при скорости резания 50 м/мин и подаче 0,6 мм/об, если длина этой площадки 2 мм.